## Kovová venkovní čistící vstupní rohož s rámem FLOMA Grid - délka 50 cm, šířka 100 cm a výška 3,3 cm

Samonosná kovová čistící rohož Grid je tvořena tlakem do sebe vlisovanými nosnými a rozpěrnými pásky. Tím je docíleno pevného spoje a stejnoměrného rozložení zatížení působícího na rošt. Ocelová rohož (lisovaný rošt) i rám je pozinkovaný, proto má velmi dlouhou životnost.

Tato ocelová vstupní rohož je vhodná jako první čistící zóna k očištění obuvi od hrubých nečistot, především bahna, kamínků a sněhu. Rohož dopuručujeme doplnit druhou, vnitřní textilní rohoží, která odstraní jemné nečistoty, vlhkost a prach. Rohož lze použít i jako odvodňovací rošt, kdy se rošt zapustí pod úroveň podlahy na připravený odtokový žlab.

Rozměry děr mřížky rohože jsou 30 x 10 mm, ty lze vyplnit pryžovými čistící škrabkami, jež podpoří kvalitu čištění obuvi a protiskluzovost. Škrabky se prodávají samostatně, nejsou součástí rohože Grid. Počet škrabek je individuální, doporučuje se zaplnit cca 15-30% děr rohože.

### Nejčastější použití

- vstupní rohož / čistící zóna pro vstupy s menším pohybem lidí

- vstupy rodinných domů, do malých firem

### Vlastnosti

- výborná čistící schopnost

- samonostnost

- odolnost vůči korozi

- snadná údržba / čištění (očištění bahna kartáčem / vystříkání vodou)

### Technický popis

- povrchová úprava: žárový zinek

- délka rámu: 500 mm

- šířka rámu: 1000 mm

- výška rámu: 33 mm

- délka rohože / roštu: cca 490 mm (délka plochy, která čistí obuv ve směru chůze)

- šířka rohože / roštu: cca 990 mm

- výška rohože / roštu: 30 mm

- rozměr děr: 30 x 10 mm

- rozměr nosného pásku rohože / roštu: 30 x 2 mm (výška, tloušťka)

- rozměr profilu rámu: 33 x 30 x 3 (výška, šířka, tloušťka)

- hmotnost: 16,5 kg

### Montáž / instalace

- rohož se obvykle zapustí pod úroveň podlahy do připraveného otvoru o rozměrech cca 50 x 100 x 3,3 cm

- rohož lze použít i jako odvodňovací rošt, kdy se rošt zapustí pod úroveň podlahy na připravený odtokový žlab